ЗМІСТ

| № з/п | Найменування документу | Номер аркуша |
| --- | --- | --- |
| 1 | Інформаційна картка ліцензіата |  |
| 2 | Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми |  |
| 3 | Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців |  |
| 4 | Пояснення до фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми |  |
| 5 | План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців |  |
| 6 | Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання |  |
| 7 | Розрахунок втрат |  |
| 8 | База даних по котельнях |  |
| 9 | База даних по теплових пунктах |  |
| 10 | Пояснювальна записка до заходу |  |

Пояснювальна записка

Комунальне  підприємство  теплових  мереж  “Ковельтепло”  створене  за  рішенням  Ковельської  міської  ради  від  20.10.1999р.  за  № 13/17.

Власником  майна  виступає  Ковельська  міська  рада.

Функції  власника  виконує  в  межах  своїх  повноважень  відділ  по  управлінню  майном  комунальної  власності  виконавчого комітету Ковельської  міської  ради.

Діяльність  підприємства  регулюється  Конституцією України; Цивільним кодексом України; Господарським кодексом України; Житловим кодексом України; Законом України „Про житлово-комунальні послуги”; Законом України „Про теплопостачання”; Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води та водовідведення ; Постановою НКРСКП від 10.08.2012 р. № 278 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії ”; Статутом підприємства.

Основним видом діяльності ПТМ “Ковельтепло” являється забезпечення населення, бюджетних установ, інших споживачів міста тепловою енергією. На балансі підприємства знаходиться 25 котелень загальною потужністю 117,7 Гкал/год.

Загальна опалювальна площа становить 836,1 тис.м², в тому числі населення 630,9 тис.м². Послугами гарячого водопостачання користується  19,7  тис. чоловік.

ПТМ „Ковельтепло”опалює 224 житлових будинки , у тому числі :

-місцевих рад – 194 шт.;

-ОСББ , ЖБК – 26 шт.;

-відомчих – 4 шт.;

А також :

-об”єктів соціальної сфери – 46 шт. у тому числі :

-дошкільних закладів – 13 шт.;

-учбових закладів – 13 шт.;

-лікарень – 5 шт.;

-закладів культури – 5  шт.;

-закладів соц.захисту-1 шт.;

-інших – 9 шт.;

Виробництво теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання в централізованій системі теплопостачання міста здійснюється в основному з використанням природного газу. До 2008р лише одна котельня по вул.О.Олеся, 9 працювала на твердому паливі – дровах . У 2008-2009 роках ПТМ „Ковельтепло” виконало технічне переоснащення 3-х котелень по переведенню їх на тверде паливо (дрова), а саме котельні по вул.Ватутіна, 49, по вул.Шевченка, 115, по вул.Симоненка, 22, які  працюють на твердому паливі.

Переважна більшість джерел теплової енергії  м. Ковеля перебуває в експлуатації більше 20 років. Джерела теплової енергії обладнані в основному водогрійними  котлами вітчизняного виробництва типу НІІСТУ-5, Факел, КСВТ, ДКВР, АОГВ-100Е . За останні 10 років підприємство ввело в експлуатацію 5 паливних: по вул.Брестська, 23, по вул.Ватутіна, 48, по вул.Володимирська, 142, по вул.Сухомлинського, 2 та по вул.Залізнична, 2,  а також провело реконструкцію котелень (встановлено котли з ККД-91%) по вул.Незалежності, 70, по вул.Сагайдачного, 7, по вул.Мічуріна, 2, по вул.Котляревського, 4, по вул.Незалежності, 47, по вул.Незалежності, 101  та провело заміну і модернізувало п'ятьдесят вісім котлів НІІСТУ-5 (встановлено теплообмінники). В загальному підприємство експлуатує 103 одиниць котлів,  в т.ч. НІІСТУ-5 - 54 одиниць, Факел-Г -9 одиниць, АОГВ-100Е – 6 одиниць, КСВТ- 15 одиниць, решта типів котлів складає по 1-3 одиниці.

В 2011 році підприємство збудувало і ввело в експлуатацію котельню по вул.Заводська, 27а  потужністю 18 МВт.

Всі джерела теплової енергії системи теплопостачання підприємства працюють в якісному режимі відпуску теплової енергії по температурному графіку 95/700С з використанням центрального регулювання відпуску теплової енергії на джерелі.

Станом на 01.01.2014 р. ПТМ «Ковельтепло» експлуатує 57,3 км теплових мереж, в т.ч. 41,3 км магістральних та розподільчих мереж для опалення та 16,0 км розподільчих мереж гарячого водопостачання. В період з 2002-2013р. підприємство виконало заміну 21,6 км. трубопроводів ГВП і теплових мереж на попередньоізольовані, що становить 37,8% від загальної кількості .

В 2013 році збудовано теплову мережу від котельні по вул.Мічуріна, 2  до котельні по вул.Незалежності, 101-160 м; збудовано теплову мережу від котельні по вул.Симоненка, 22   до котельні по вул.Сухомлинського, 2 - 975 м.; збудовано теплову мережу від котельні по вул.Левицького, 1  до котельні по вул.Брестська, 23 - 820 м.   Всього збудовано  у 2013 році  - 1955 м.п.

З метою зменшення газової складової на 30% ПТМ ”Ковельтепло” на протязі 2014 року здійснює ряд заходів по переведенню та реконструкції не рентабельних котелень з використанням твердого палива, а саме:

- Котельня по вул. Мічуріна, 2 – встановлення двох твердопаливних котлів Кальвіс-700

- Котельня по вул. Котляревського, 4 – встановлення двох твердопаливних котлів Кальвіс-1250

- Котельня по вул. Вітовського, 22 – заміна двох газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні котли Кальвіс-1250

- Котельня по вул. Незалежності, 50 – заміна чотирьох газових котлів НІІСТУ-5 на три твердопаливні котли Кальвіс-950

- Котельня по вул. Незалежності, 47 – заміна двох газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні котли Кальвіс-950

- Котельня по вул. Левицького, 1 – заміна чотирьох газових котлів НІІСТУ-5 на три твердопаливні котли Кальвіс-950

Згідно Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 „Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання здійснюється шляхом визначення вартості вироблення, транспортування та постачання одиниці (1Гкал) теплової енергії, яка складається з планованих витрат, що включаються до повної собівартості, розрахованих відповідно до вимог Порядку, і планованого прибутку. Планування складової частини зазначеного прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій для провадження ліцензованої діяльності, провадиться відповідно до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої в установленому уповноваженими органами порядку.

Опис заходів інвестиційної програми

Технічне переоснащення котельні по вул. вул.Володимирська, 85 в м. Ковелі

Заміна водопідігрівача

На котельні по вул. Володимирська, 85 встановлені два пластинчаті теплообмінники P-0,6F-1,0-2 1995 р., отже, вони експлуатуються більше 15 років, і є фізично зношеними. За даний період зменшилася теплопередача через пластини теплообмінників, що погіршило їх теплотехнічні характеристики. Як наслідок, виникає недогрів води для гарячого водопостачання, що призводить до збільшення температури теплоносія що зумовлює збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах від даної котельні.

Для запобігання понаднормового споживання теплової енергії та покращення якості гарячого водопостачання споживачів прийнято рішення встановити теплообмінник марки Danfoss XGC-X026-L5PR-85 D-0.

Вартість заміни водопідігрівача на котельні по вул.Володимирська, 85 складає 135,0 тис.грн.

Встановлення частотних регуляторів на два димососи

З метою економії електроенергії і раціональних витрат природного газу проектом передбачено встановлення двох частотних регуляторів на два димососа ДН-10 з електродвигунами  потужністю 11кВт, які за рахунок частотного регулювання обертів двигунів економлять близько 50% електроенергії, від номінальної потужності.

Вартість встановлення двох частотних регулятоів на котельні по вул.Володимирська, 85 складає 13,51 тис.грн.

Заміна мережевого насоса із встановленням частотного регулятора

Котельня по вул.Володимирська, 85 розміщена в окремій будівлі. В  котельні установлено 3 котли ДКВР-6,5/13 та 1 котел КВГ-7,56/150, які працюють в водогрійному режимі, два мережеві насоса Д320/50, два насоса на ГВП 4К12/172 та чотири димососа ДН-10 потужністю 11 кВт, два з яких обладнані частотними перетворювачами.

Мережеві насоси Д320/50 укомплектовані електродвигунами потужністю 75кВт/год. Для запобігання понаднормового споживання електроенергії прийнято рішення замінити один з мережевих насосів, на такий який би забезпечив такі ж технічні параметри насоса при зменшені потужності двигуна. Вирішено встановити насос Grundfos NB 100-200/203 з двигуном потужністю 55 кВт/год. Для збільшення економії електроенергії на мережевий насос прийнято рішення встановити частотний перетворювач, який  за рахунок частотного регулювання обертів двигуна дає змогу економити близько 50% енергії від номінальної потужності двигуна.

Вартість заміни мережевого насоса із встановленням частотного регулятора на котельні по вул.Володимирська, 85 складає 136,19 тис.грн.

Заміна двох насосів ГВП із встановленням частотних регуляторів

Циркуляційні насоси ГВП укомплектовані електродвигунами потужністю 18,5кВт/год. Для запобігання понаднормового споживання електроенергії прийнято рішення замінити два насоси на ГВП, на такі які б забезпечили такі ж технічні параметри насосів при зменшені потужності двигуна. Вирішено встановити насоси Grundfos NB 65-160/167 з двигунами потужністю 15кВт/год. Для збільшення економії електроенергії на насоси ГВП прийнято рішення встановити частотні перетворювачі, які  за рахунок частотного регулювання обертів двигунів дають змогу економити близько 50% енергії від номінальної потужності двигунів.

З метою економії електроенергії і раціональних витрат газу проектом передбачено частотне регулювання обертів в двигунах димососів котлів.

Вартість заміни двох насосів ГВП із встановленням частотних регуляторів на котельні по вул.Володимирська, 85 складає 105,90 тис.грн.

Загальна вартість матеріалів необхідних на технічне переоснащення котельні по вул.Володимирська, 85 в м. Ковелі становить 390,60 тис.грн.

Реконструкція теплових мереж на котельнях по вул.Вітовського, 22, вул.Левицького, 1; вул.Олеся, 9; вул.Заводська, 27-А; вул.Незалежності, 50; вул.Шевченка, 115; Котляревського, 4

Метою проекту є підвищення надійності та ефективності теплопостачання задоволення потреб споживачів у якісних послугах, мінімізація збитків та підвищення енергоефективності за рахунок впровадження сучасних технологій транспортування  теплової енергії .

Впровадження результативних механізмів підвищення рівня енергоефективності та вжиття заходів щодо зменшення питомих витрат енергії  та обсягів споживання енергоносіїв.

Система теплопостачання міста Ковеля є складним технологічним і соціально-економічним комплексом, що забезпечує життєдіяльність великої кількості споживачів. Оцінкою якості функціонування системи теплопостачання є: якість і надійність теплопостачання, вартість послуг теплопостачання та екологія.

Теплові мережі котелень ПТМ „Ковельтепло” по вул.Вітовського, 22, вул.Левицького, 1, вул.Олеся, 9, вул.Заводська, 27а, вул.Незалежності, 50, вул.Шевченка, 115, Котляревського, 4 прокладені в непрохідних каналах з ізоляцією з використанням мінеральної вати. Канали не захищені від проникнення ґрунтової та іншої води, що призводить до значних втрат теплової енергії, пошкодженню теплопроводів, що в кінцевому результаті призводить до низької надійності та якості відпуску тепла споживачам, високими тарифами для них та надає значних збитків підприємству.

Основними показниками по визначенню ефективності транспортування тепла від джерела генерації до споживача є:

- втрати тепла через зовнішні поверхні труб;

- втрати води на підживлення.

Найвищу ефективність і збільшення терміну експлуатації теплових мереж забезпечує застосування попередньоізольованих в заводських умовах трубопроводів та їх елементів , сучасних теплоізоляційних матеріалів з покращеними характеристиками .

Заміна застарілих трубопроводів при застосуванні попередньоізольованих труб відповідає сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за тепло ізоляційними характеристиками та за простотою монтажу. Коефіцієнт теплопровідності ізоляції становить <0,035 Вт/м/ºС, поліетиленової труби 0,43 Вт/м/ºС. Окрім цього сучасні попередньо ізольовані труби мають у верхній частині теплоізоляційного шару розміщені два провідники системи теплоконтролю герметичності теплопроводу (аварійної сигналізації що спрощує контроль витоків).

При підтриманні температури теплоносія 95ºС в подавальному теплопроводі мереж з поліуретановою ізоляцією, ККД теплової ізоляції становить 99-97%, тобто питомі втрати теплоти через ізоляцію підтримуються на рівні 1-3%, що значно нижче нормативних втрат з традиційною ізоляцією.

Однією з найбільших переваг попередньо ізольованих труб з поліуретановою ізоляцією є малі питомі втрати теплоти при експлуатації: завдяки герметичній гідроізоляції теплопроводів а теплотехнічні якості теплоізоляції практично не змінюються у ґрунтах.

Основним призначенням впровадження проекту є зниження втрат тепла в тепломережах шляхом заміни діючих трубопроводів на попередньоізольовані такого ж діаметру, що дає змогу:

- підвищити термін безаварійної експлуатації мережі;

- знизити експлуатаційні витрати;

- знизити витрати на ремонти;

- знизити капітальні затрати при монтажі;

- знизити теплові втрати через ізоляцію в середньому.

Заплановані  результати реалізації інвестиційного проекту  передбачаються досягти відповідно до національних , регіональних і галузевих пріоритетів.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Вітовського, 22 згідно кошторисної документації становить -  179,12  тис. грн. без ПДВ.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Левицького, 1 згідно кошторисної документації становить -  120,97  тис. грн. без ПДВ.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Олеся, 9 згідно кошторисної документації становить -  15,41  тис. грн. без ПДВ.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Заводська, 27а згідно кошторисної документації становить -  1 046,80  тис. грн. без ПДВ.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Незалежності, 50 згідно кошторисної документації становить -  241,27  тис. грн. без ПДВ.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Шевченка, 115 згідно кошторисної документації становить -  333,98  тис. грн. без ПДВ.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Котляревського, 4 згідно кошторисної документації становить -  364,81  тис. грн. без ПДВ.

Загальна сума реконструкції теплових мереж на котельнях по вул.Вітовського, 22, вул.Левицького, 1; вул.Олеся, 9; вул.Заводська, 27-А; вул.Незалежності, 50; вул.Шевченка, 115; Котляревського, 4 становить 2302,36 тис.грн. без ПДВ.

Джерела  фінансування  інвестиційної  програми

Виконання даної інвестиційної програми  планується за рахунок коштів, які підприємство планує отримати від амортизаційних відрахувань в сумі 2350,42 тис.грн. та прибутку в сумі 342,54 тис.грн. Загальна сума інвестиційної програми на 2015 рік складає 2692,96 тис.грн.

Період  реалізації  Інвестиційної програми

Періодом реалізації даної інвестиційної програми є 2015 рік.

Очікувані   результати

Інвестиційна програма спрямована на забезпечення надійного функціонування системи теплопостачання  та гарячого водопостачання м. Ковеля, зниження питомих витрат палива та витрат енергоресурсів при виробництві та транспортуванні теплової енергії, мінімізації збитковості та підвищення енергоефективності за рахунок впровадженого сучасного обладнання та технологій виробництва та транспортування теплової енергії .

В.о.директора ПТМ „Ковельтепло”                                                        Я.А.Андрейків