| СХВАЛЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Директор ПТМ "Ковельтепло" |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (посадова особа ліцензіата) |  |  |  |
| від ____________________ №________ |  |  |  |  | Бойко В.І. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) | (П.І.Б.) |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "____"_______________ 20____ року |  |  |  |
|  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |
| ПОГОДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рішення Ковельської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (найменування органу місцевого самоврядування) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| від _________________ №_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТМ " Ковельтепло" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (найменування ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2016 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснювальна записка

Комунальне  підприємство  теплових  мереж  “Ковельтепло”  створене  за  рішенням  Ковельської  міської  ради  від  20.10.1999р.  за  № 13/17.

Власником  майна  виступає  Ковельська  міська  рада.

Функції  власника  виконує  в  межах  своїх  повноважень  відділ  по  управлінню  майном  комунальної  власності  виконавчого комітету Ковельської  міської  ради.

Діяльність  підприємства  регулюється  Конституцією України; Цивільним кодексом України; Господарським кодексом України; Житловим кодексом України; Законом України „Про житлово-комунальні послуги”; Законом України „Про теплопостачання”; Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води та водовідведення ; Постановою НКРСКП від 10.08.2012 р. № 278 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії ”; Статутом підприємства.

Основним видом діяльності ПТМ “Ковельтепло” являється забезпечення населення, бюджетних установ, інших споживачів міста тепловою енергією. На балансі підприємства знаходиться 25 котелень загальною потужністю 121,9Гкал/год.

Загальна опалювальна площа становить 836,1 тис.м², в тому числі населення 630,9 тис.м². Послугами гарячого водопостачання користується  19,7  тис. чоловік.

ПТМ „Ковельтепло”опалює 225 житлових будинки , у тому числі :

-місцевих рад – 194 шт.;

-ОСББ , ЖБК – 26 шт.;

-відомчих – 4 шт.;

А також :

-об”єктів соціальної сфери – 46 шт. у тому числі :

-дошкільних закладів – 13 шт.;

-учбових закладів – 13 шт.;

-лікарень – 5 шт.;

-закладів культури – 5  шт.;

-закладів соц.захисту-1 шт.;

-інших – 9 шт.;

Виробництво теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання в централізованій системі теплопостачання міста здійснюється в основному з використанням природного газу. До 2008р лише одна котельня по вул.О.Олеся, 9 працювала на твердому паливі – дровах . У 2008-2015 роках ПТМ „Ковельтепло” виконало технічне переоснащення 9-ти котелень по переведенню їх на тверде паливо (дрова тирсобрикет), а саме котельні по вул.Ватутіна, 49, по вул.Шевченка, 115, по вул.Симоненка, 22, по вул. Левицького, 1, по вул. Мічуріна, 2, по вул. Незалежності, 50, по вул. Незалежності, 47, по вул. Котляревського, 4, по вул. Вітовського, 22 які  працюють на твердому паливі.

Переважна більшість джерел теплової енергії  м. Ковеля перебуває в експлуатації більше 20 років. Джерела теплової енергії обладнані в основному водогрійними  котлами вітчизняного виробництва типу НІІСТУ-5, Факел, КСВТ, ДКВР,АОГВ-100Е . За останні 10 років підприємство ввело в експлуатацію 5 паливних: по вул.Брестська, 23, по вул.Ватутіна, 48, по вул.Володимирська, 142 , по вул.Сухомлинського, 2 та по вул.Залізнична, 2,  а також провело реконструкцію котелень (встановлено котли з ККД-91%) по вул.Незалежності, 70, по вул.Сагайдачного, 7, по вул.Мічуріна, 2, по вул.Котляревського, 4, по вул.Незалежності, 47, по вул.Незалежності, 101, по вул. Вітовського, 22, по вул. Левицького, 1  та провело заміну і модернізувало п'ятьдесят вісім котлів НІІСТУ-5 (встановлено теплообмінники). В загальному підприємство експлуатує 99 одиниць котлів,  в т.ч. НІІСТУ-5 - 36 одиниць, Факел-Г -9 одиниць, АОГВ-100Е – 6 одиниць, КСВТ- 17 одиниць, решта типів котлів складає по 1-3 одиниці.

В 2011 році підприємство збудувало і ввело в експлуатацію котельню по вул.Заводська, 27а  потужністю 18 МВт.

Всі джерела теплової енергії системи теплопостачання підприємства працюють в якісному режимі відпуску теплової енергії по температурному графіку 95/700С з використанням центрального регулювання відпуску теплової енергії на джерелі.

Станом на 25.09.2015 р. ПТМ «Ковельтепло» експлуатує 79,4 км теплових мереж в однотрубному вимірі. В період з 2002-2015р. підприємство виконало заміну 50,7 км. трубопроводів ГВП і теплових мереж на попередньо ізольовані, що становить 63,8 % від загальної кількості .

В 2013 році збудовано теплову мережу від котельні по вул.Мічуріна, 2  до котельні по вул.Незалежності, 101 - 160 м; збудовано теплову мережу від котельні по вул.Симоненка, 22   до котельні по вул.Сухомлинського, 2 - 975 м.; збудовано теплову мережу від котельні по вул.Левицького, 1  до котельні по вул.Брестська, 23 - 820 м.   Всього збудовано   у 2013 році  - 1955 м.п.

З метою зменшення газової складової на 30% ПТМ ”Ковельтепло” на протязі 2014-2015 років здійснило ряд заходів по переведенню та реконструкції не рентабельних котелень з використанням твердого палива, а саме:

- Котельня по вул. Мічуріна, 2 – встановлення двох твердопаливних котлів Кальвіс-700

- Котельня по вул. Котляревського, 4 – встановлення двох твердопаливних котлів Кальвіс-1250

- Котельня по вул. Вітовського, 22 – заміна двох газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні котли Кальвіс-1250, та встановлення  газових котлів КСВ-2,0 1шт. та КСВ-1,0 1 шт.

- Котельня по вул. Незалежності, 50 – заміна чотирьох газових котлів НІІСТУ-5 на три твердопаливні котли Кальвіс-950

- Котельня по вул. Незалежності, 47 – заміна двох газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні котли Кальвіс-950

- Котельня по вул. Левицького, 1 – заміна чотирьох газових котлів НІІСТУ-5 на три твердопаливні котли Кальвіс-950 та встановлення газового котла КСВ-2,0

Згідно Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 „Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання здійснюється шляхом визначення вартості вироблення, транспортування та постачання одиниці (1Гкал) теплової енергії, яка складається з планованих витрат, що включаються до повної собівартості, розрахованих відповідно до вимог Порядку, і планованого прибутку. Планування складової частини зазначеного прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій для провадження ліцензованої діяльності, провадиться відповідно до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої в установленому уповноваженими органами порядку.

Опис заходів інвестиційної програми

Встановлення засобів обліку теплової енергії на ввводі житлових будтнків

ПТМ „Ковельтепло” обслуговує 255 житлових будинків, в тому числі відомчі та кооперативні. Станом на 25.09.2015р 160 житлових будинків обладнано загально будинковими приладами обліку теплової енергії, що становить  63% від загальної кількості.

Згідно ліцензійних умов та відповідно до проекту Меморандуму про економічну та фінансову політику, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.02.2015р. №129-р інвестиційною програмою на 2016 передбачено оснастити об’єкти комунальної власності, в категорії населення, 100% засобами обліку теплової енергії.

Для забезпечення 100% обліку теплової енергії населення передбачено в інвестиційній програмі на 2016 рік 940 тис. грн. кошти з інвестиційного рахунку ПТМ „Ковельтепло” та 800 тис. грн. кошти місцевого бюджету.

Реконструкція котельні по вул. Незалежності, 50 із заміною 4-х котлів НІІСТУ-5 на КСВ-2,0 –  1шт. та КСВ-1,0 – 1 шт.

Котельня по вул. Незалежності, 50 розміщена в окремій будівлі. В котельні установлено 3 твердопаливні котли „Калвіс-950” та 4 газові котли НІІСТУ-5. Газові котли експлуатуються вже більше тридцяти років, а тому морально та технічно застарілі. Для економі палива та надійної безаварійної роботи котельні в інвестиційні програмі передбачено заміну 4-х газових котлів НІІСТУ-5 на котли  КСВ-2,0 – 1шт. та КСВ-1,0 – 1шт.

Котли які заплановано встановити відзначаються високим коефіцієнтом корисної дії, більше 90 %, відносно не великим споживанням газу та новою надійною автоматикою.

Метою проекту є підвищення енергоефективності, мінімізація збитків, задоволення потреб споживачів у якісних послугах  за рахунок встановлення сучасних високоефективних котлів.

Вартість матеріалів необхідних на реконструкцію котельні по вул. Незалежності, 50  із заміною 4-х НІІСТУ-5 на КСВ-2,0 – 1шт. та КСВ-1,0 – 1 шт. становить 1000 тис. грн.

Реконструкція теплових мереж та мереж гарячого водопостачання  на котельні по вул. Незалежності, 50

Метою проекту є підвищення надійності та ефективності теплопостачання задоволення потреб споживачів у якісних послугах, мінімізація збитків та підвищення енергоефективності за рахунок впровадження сучасних технологій транспортування  теплової енергії .

Впровадження результативних механізмів підвищення рівня енергоефективності та вжиття заходів щодо зменшення питомих витрат енергії  та обсягів споживання енергоносіїв.

Система теплопостачання міста Ковеля є складним технологічним і соціально-економічним комплексом, що забезпечує життєдіяльність великої кількості споживачів. Оцінкою якості функціонування системи теплопостачання є: якість і надійність теплопостачання, вартість послуг теплопостачання та екологія.

Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання котельні ПТМ „Ковельтепло” по вул. Незалежності, 50 прокладені в непрохідних каналах з ізоляцією з використанням мінеральної вати. Канали не захищені від проникнення ґрунтової та іншої води, що призводить до значних втрат теплової енергії, пошкодженню теплопроводів, що в кінцевому результаті призводить до низької надійності та якості відпуску тепла споживачам, високими тарифами для них та надає значних збитків підприємству.

Основними показниками по визначенню ефективності транспортування тепла від джерела генерації до споживача є:

- втрати тепла через зовнішні поверхні труб;

- втрати води на підживлення.

Найвищу ефективність і збільшення терміну експлуатації теплових мереж забезпечує застосування попередньоізольованих в заводських умовах трубопроводів та їх елементів , сучасних теплоізоляційних матеріалів з покращеними характеристиками .

Заміна застарілих трубопроводів при застосуванні попередньоізольованих труб відповідає сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за тепло ізоляційними характеристиками та за простотою монтажу. Коефіцієнт теплопровідності ізоляції становить <0,035 Вт/м/ºС, поліетиленової труби 0,43 Вт/м/ºС. Окрім цього сучасні попередньо ізольовані труби мають у верхній частині теплоізоляційного шару розміщені два провідники системи теплоконтролю герметичності теплопроводу (аварійної сигналізації що спрощує контроль витоків).

При підтриманні температури теплоносія 95ºС в подавальному теплопроводі мереж з поліуретановою ізоляцією, ККД теплової ізоляції становить 99-97%, тобто питомі втрати теплоти через ізоляцію підтримуються на рівні 1-3%, що значно нижче нормативних втрат з традиційною ізоляцією.

Однією з найбільших переваг попередньо ізольованих труб з поліуретановою ізоляцією є малі питомі втрати теплоти при експлуатації: завдяки герметичній гідроізоляції теплопроводів а теплотехнічні якості теплоізоляції практично не змінюються у ґрунтах.

Основним призначенням впровадження проекту є зниження втрат тепла в тепломережах шляхом заміни діючих трубопроводів на попередньоізольовані такого ж діаметру, що дає змогу:

- підвищити термін безаварійної експлуатації мережі;

- знизити експлуатаційні витрати;

- знизити витрати на ремонти;

- знизити капітальні затрати при монтажі;

- знизити теплові втрати через ізоляцію в середньому.

Заплановані  результати реалізації інвестиційного проекту  передбачаються досягти відповідно до національних , регіональних і галузевих пріоритетів.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж та мереж гарячого водопостачання котельні по вул.Незалежності,50 згідно кошторисної документації, становить -  686,310тис. грн.

Період  реалізації  Інвестиційної програми

Періодом реалізації даної інвестиційної програми є 2016 рік  з моменту встановлення тарифів на послуги центрального теплопостачання та гарячого водопостачання .

Джерела  фінансування  інвестиційної  програми

Виконання даної інвестиційної програми  планується за рахунок коштів, які підприємство планує отримати від амортизаційних відрахувань в сумі 2349,42 тис.грн. та прибутку в сумі 280,89 тис.грн. Загальна сума інвестиційної програми на 2016рік складає 2631,31 тис.грн.

Очікувані   результати

Інвестиційна програма спрямована на забезпечення надійного функціонування системи теплопостачання  та гарячого водопостачання м. Ковеля, зниження питомих витрат палива та витрат енергоресурсів при виробництві та транспортуванні теплової енергії, мінімізації збитковості та підвищення енергоефективності за рахунок впровадженого сучасного обладнання та технологій виробництва та транспортування теплової енергії .

|  | Перелік заходів на інвестиційну програму ПТМ "Ковельтепло" на 2016 рік. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | назва заходу | сума грн. | примітка |
| 1 | Встановлення теплових лічильників | 945 000 |  |
| 2 | Реконструкція кот.Незалежності,50 | 1 000 000 | встановлення двох котлів КСВ |
| 3 | реконструкція теплових мереж |  |  |
|  | кот. Незалежності,50 | 686 310 | від котельні до Тімірязева,2; від ТК№18 до Тімірязева,1 |
|  | ВСЬОГО | 2 631 310 |  |

В.о.директора ПТМ „Ковельтепло”                                                        Я.А.Андрейків